АНКЕТА

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 49 комбинированного вида» _

_____________________________

Почтовый адрес, телефон, факс, е-mаil: 173008, Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д.13

тел. 62-88-23, тел./ факс 33-52-63, madou49@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Вид деятельности:  дошкольное образование

Форма собственности объекта: муниципальная

Размещение объекта:  отдельно стоящее 2-хэтажное кирпичное здание 1971 года постройки

Объем предоставляемых услуг: количество воспитанников/персонала (чел.) в день:   235/66

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | + |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | 100 см |  |
|  | Знак доступности учреждения |  |  | -- | установить |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | -- | организовать |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | 50 м |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | -- | определить места |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350x500см | -- | определить при строительстве автостоянки |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м | К, О К, О, Г С О | не менее 180 см наличие наличие наличие | 200 см -- -- через 50 м | установить установить |
|  | Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени | О,С О,С С С | не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие | отсутствует |  |
|  | Пандус: • высота подъема • уклон | К, О К К, О | НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте | К О | 70 см 85-95см |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен | 14 см |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | 450х120 см | реконструкция |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | + |  |
|  | Навес | К, О, С | наличие | + |  |
|  | Лестница наружная |  |  | отсутствует |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60 см |  |  |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О С О С | наличие 85-95 см не менее 30 см |  |  |
|  | Пандус наружный |  |  | отсутствует |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | И/1 - не более 1/12 |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения | К | не менее 150x150 см не менее 150x150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К О К, О | 70 см 85-90 см не менее 30 см |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | 170х170 | для реконструкции возможности нет |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см | Р 90 см 2,5 см |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

- ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов |  | К | не менее 120 см | 80 см | для реконструкции возможности нет |  |
|  | Разворотные площадки |  | К | не менее 150x150 см | 120х230 см | для реконструкции возможности нет |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см |  | К, О, С, Г К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж | -- -- | устройство для устройства возможности нет |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ |  | С | не более 10 см | не более 10 см |  |  |
| Лестница № 1 (в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) |  | С | 60 см | -- | установка |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней |  | С | наличие | -- | покраска |  |
|  | Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием |  | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | -- -- | установка, реконструкция установка |  |
| Лестница № 2 (в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу | С | 60 см | -- | установка |  |
|  |  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | -- | покраска |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: - на высоте -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | -- -- | установка, реконструкция установка |  |
| Лестница № 3 (в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу | С | 60 см | -- | установка |  |
|  |  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | -- | покраска |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: - на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | -- -- | установка, реконструкция установка |  |
| Лестница № 4 (в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу | С | 60 см | -- | установка |  |
|  |  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | -- | покраска |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: - на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | -- -- | установка, реконструкция установка |  |
| Лестница № 5 (в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу | С | 60 см | -- | отсутствует |  |
|  |  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | -- | покраска |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: - на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | -- -- -- | установка, реконструкция установка |  |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни |  | К К О | не менее 140x110 см не менее 80 см наличие | отсутствует |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта |  | С | наличие |  |  |  |
|  | Знак доступности |  | К, С | наличие |  |  |  |
| Пандус внутренний к лестницам №№ 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша |  | К | не менее 100 см | отсутствует |  |  |
|  | Уклон |  | К | И/1 - не более 1/12 |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху |  | К | не менее 150x150 см |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием |  | К, О К О, К, С | наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см |  |  |  |
|  | Пандус переносной |  | К | наличие | -- | приобрести |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  |  | наличие |  |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) |  | К, О | наличие |  |  |  |
|  | Эскалатор, траволатор |  | О | наличие |  |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживание через окно/прилавок № |  |  | -- |  |
|  | Высота рабочей поверхности | К | 80-110 см |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | К | не менее 90x150 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № 1-14 |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см | 80 см | для реконструкции возможности нет |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см | -- | устройство |
|  | Зона для кресла-коляски | К | не менее 150x150 см | -- | для устройства возможности нет |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см | 60-80 см |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К, О | не менее 120 см | не менее 120 см |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж) | К | 80-110 см | 80-110 см |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | К | не менее 160x180 см |  |  |
|  | Место для сидения | О | наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |
|  | Зал (музыкальный, спортивный) | К, О |  | + |  |
|  | Доля мест для колясочников | К | не менее 2% | -- | определить |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | К | не менее 120 см | -- | создать |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1 шт. | -- | оборудовать |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санузел |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | -- | установка |
|  | Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | 80 см | для реконструкции возможности нет |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | -- | устройство |
|  | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень | К К О | не менее 130х85 см 75-85 см наличие | 100х50 80 см -- | для реконструкции возможности нет установить по норме |
|  | Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | К, О К К К, О К О | не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие | отсутствуют |  |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см | ---- |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) |  |  |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | + |  |
|  | Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность | К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | + 150 см 5 см + | выполнить по норме |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С К, С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | + не более 200 см 5 см + | выполнить по норме |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие | -- -- -- -- -- | установка маркировка |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одной шт. | -- нет | приобрести |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | не менее одной шт. | -- | приобрести |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | наличие | -- |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | -- |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | наличие | -- |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие | -- | установка |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | наличие | -- | установка |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта:

- установить знак доступности учреждения

- организовать автостоянку посетителей

- определить машино-места для инвалидов не менее 10 % со специальным знаком

- установить указатели направления движения

- установить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию

на входной группе:

-реконструировать входную площадку

на путях передвижения:

- обустроить места отдыха не менее 1 ед. на этаж

- установить тактильные полосы перед маршем, вверху и внизу

- организовать контрастную окраску крайних ступеней

- установить (реконструировать) поручни с двух сторон на высоте по норме с горизонтальными завершениями вверху и внизу с нетравмирующим окончанием

- приобрести переносной пандус

в зоне оказания услуги:

- обустроить зоны сидения

- в музыкальном, спортивном зале определить места для колясочников не менее 2%, обеспечить ширину прохода к месту для колясочников не менее 120 см, оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)

в санитарных помещениях:

- установить знак доступности помещения

- установить тактильные полосы, ощущаемые ногой или тростью

- установить опорный поручень по норме

по средствам информации и коммуникации на объекте:

- выполнить по норме высоту прописных букв